# 概述

﻿

分布式联动体系中，设备类型分为：条件设备、动作设备、条件+动作设备。

其中条件设备负责发送一些事件信息（如温度、湿度、亮度、开关等）；动作设备中集成了逻辑处理引擎，会订阅相关事件信息，然后计算配置的联动逻辑是否满足，并执行相关动作。

﻿

本文介绍基于 MESH 通用对接 2.6 版本及以上的固件，来开发具备分布式联动能力的设备。

﻿

﻿

# 一、条件设备开发

﻿

参考《蓝牙 Mesh 通用串口协议》，实现基本的功能（从开发者平台上下载的 MCU_SDK 正常跑起来，可以配网即为基本功能）。

﻿

对于分布式联动的条件设备开发，还需要实施以下步骤：

1）设备处于未配网状态时，通过 [Mesh 互传使能（CMD-0xB1）] 命令；

2）设备在配网成功后，会通过 [获取 8 个 PUB_ADDRESS（CMD-0xB3）]命令，通知 MCU 8 个事件发布地址。

- MCU 可以在 BT 主动通知 MCU 8 个 PUB_ADDRESS 时，将其存储在自己的 flash 中，用的时候从 flash 中取出

- MCU 也可以，在 BT 每次报告自己的工作状态 [发送模组工作状态（CMD-0x03）]，且状态为已绑定时，主动发送 [获取 8 个 PUB_ADDRESS（CMD-0xB3）]命令，将获取的值存储在全局变量中（这样 MCU 可以不用编写 flash 相关代码）

3）在原有代码基础上，每次调用 [状态上报（CMD-0x07）] 命令时，根据产品定义，如果该 dp 需要作为条件进行发布，需要用下面命令将其发布：（并不是所有需要上报的 dp 都需要作为条件事件发布！！）

﻿

以一个 bool 类型、dpid = 1的门开事件为例子：

ref_code1.txt:

﻿

/*

* check_sum 用于从帧头开始按字节求和得出的结果对 256 求余

* create_data_frame 用于MESH 通用对接 MCU to BT 组包

*/

u8 check_sum(u8 *data,u8 len){

u8 i,sum = 0;

for(i=0;i<len;i++){

sum+=data[i];

}

return sum;

}

u8 create_data_frame(char cmd, u8 *value, u8 data_len, u8 *frame_buf, u8 frame_buf_len){

frame_buf[0] = 0x55;

frame_buf[1] = 0xaa;

frame_buf[2] = 0x00;

frame_buf[3] = cmd;

frame_buf[4] = (data_len >> 8) & 0xff;

frame_buf[5] = data_len & 0xff;

memcpy(&frame_buf[6],value,data_len);

frame_buf[data_len+6]=check_sum(frame_buf,data_len+6);

return (data_len+7);

}

/*

* 高级封装 MESH 通用对接 MCU to BT 组包，并发送

*/

void auc_mcu_to_mesh(u8 cmd,u8 *value,u8 len){

u8 frame_buf[256];

u8 frame_len;

//将data放入frame,frame是格式化的通信数据

frame_len = create_data_frame(cmd,value,len,frame_buf,F_MAX_LEN);

if(frame_len == 0)return;

hal_uart_send(frame_buf,frame_len);//<--- 这个是底层串口发送函数，入参是一个数组和数组长度

}

/*

* 高级封装 本地联动配置透传（增删改查）

*/

void auc_mcu_to_mesh_local_auto_send(u16 dst_addr, u8 cmd, u8 *datas, u8 datas_len){

u8 param[256];

param[0] = (dst_addr >> 8) & 0xFF;//dst_addr

param[1] = dst_addr & 0xFF;

param[2] = 0;//no-ack

param[3] = datas_len+2;//len

param[4] = cmd;

param[5] = datas_len;//len

memcpy(&param[6],datas,datas_len);

auc_mcu_to_mesh(0xc4,param,datas_len+6);

}

static void __door_report_false(char input){

/*

* 普通 dp 上报的 len 字段是 2 字节；事件消息发布 len 字段是 1 字节；其他无区别

*/

u8 msg1[5] = {0x01,0x01,0x00,0x01,0x00};//dpid=1;bool;len(2B)=1;false

u8 msg2[4] = {0x01,0x01,     0x01,0x00};//dpid=1;bool;len(1B)=1;false

auc_mcu_to_mesh(0x07,msg1,5);//普通 DP 上报（到网关或手机）

auc_mcu_to_mesh_local_auto_send(pub_address,0xA5,msg2,sizeof(msg2));//联动上报

}

说明：上面代码段实现了 0x07 命令 dp 数据上报和 0xC4 命令条件信息发布。MCU 开发者原来代码可能已经实现了

auc_mcu_to_mesh 功能，那么该函数及其上面的两个函数可以去掉，换为自己的就行。

﻿

第 64 行的 pub_address 就是第2步中获取的8个中的第一个。

﻿

﻿

﻿

# 二、动作设备开发

﻿

参考《蓝牙 Mesh 通用串口协议》，实现基本的功能（从开发者平台上下载的 MCU_SDK 正常跑起来，可以配网即为基本功能）。

﻿

动作设备开发相对简单，在原有开发好的程序基础上，加上下面新增命令处理：

﻿

﻿

动作通知（分布式联动动作通知） 0xC3

当通用对接使用分布式联动功能时（作为被控设备），当配置的联动导致 DP 相关的动作时，会通过 0xC3 指令通知 MCU，做相应处理。

﻿﻿

模组发送

| 序号 | 长度（字节） | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 2 | 帧头 | 0x55 0xAA |
| 2 | 1 | 版本号 | 0x00 |
| 3 | 1 | 命令字 CMD | 0xC3 |
| 4 5 | 2 | 数据长度 Len | Len高8位 Len低8位 |
| 6~6+Len-1 | Len | datas | 见下表 |
| 6+Len | 1 | CRC8 | 从帧头开始按字节求和得出的结果对 256 求余 |

﻿

datas：

| 序号 | 长度（字节） | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 2 | autoid | 自动化 ID |
| 2 | 1 | dpid | DP ID |
| 3 | 1 | dpkind | DP 类型（参考 [DP 格式说明]） |
| 4 | 1 | op 运算符 | ﻿参考下图：图1. 动作描述 |
| 5 | 1 | datas_len | 参数长度 |
| 6~(5+datas_len) | datas_len | datas | 参数（长度会随着 dp类型和运算符的不一样而不一样） |

﻿

﻿

图1. 动作描述

参考代码：（当收到 0xC3 串口命令后，MCU按照上表提取对应数据，送入下面函数）

ref_code2.txt:

static void ty_mesh_local_auto_action_cb(u16 autoid, u8 dpid, u8 dpkind, u8 op ,u8 *datas, u8 datas_len){

switch(op){

case 0:break;//取反

case 1:{

switch(dpid){

case 1:

//app_light_set_onoff(datas[0]);

break;

case 2:

//app_light_set_mode(datas[0]);

break;

case 3:{

//u8 lum = ((datas[0]<<8) | datas[1])/10;

//app_light_set_lum(lum);

}break;

case 4:{

//u8 wc = ((datas[0]<<8) | datas[1])/10;

//app_light_set_wc(wc);

}break;

case 5:{

//PR_DEBUG("SET COLOR, datas=[");

//PR_DEBUG_HEX_ARRAY(datas,datas_len);

//PR_DEBUG_RAW("]\n");

}break;

case 6:{

//u8 scene_id = (datas[0]-'0')<<8 | (datas[1]-'0');

//app_light_set_scene(scene_id);

}break;

default:break;

}

}

break;//赋值

case 2:break;//累加

case 3:break;//累减

default:break;

}

}

﻿

﻿

# 三、条件+动作设备开发

﻿

只需要将上述两个修改要求同时实现即可。