- T5-E1-IPEX开发板使用

- 打开原厂烧入工具BEKEN_BKFIL_V2.0.10.0_20230515，要用USB供电，打印log的串口（波特率是2000000）。

- 下载成功：

- 下载过程中报错：

- 可能是串口松动，重新检查一下串口线接法，同时串口工具重新插拔一下（亲测）

- Type-C电源 VBUS 5V经过LDO U1转换成3V3给T5-E1-IPEX模组供电，红色指示灯亮起表示模组正常供电，模组正常供电范围2.0-3.6V。

- ADC KEY(排针丝印P12): S1按下0V左右，S2按下1.1V左右，S3按下2.3V左右，S4按下3V左右。

- 复位按键CEN可对模组T5-E1-IPEX进行硬复位。

- 复位按键旁边的R，G，B  LED灯可用于检测IO脚高低电平，高电平-亮，低电平-灭。

- Demo板适配T50P181CQ RGB888接口屏，背光使能引脚为PWM_BL(排针丝印P36)。RGB888背光电流调整可调整R61,R62阻值，目前demo板贴的R61和R62都是15R，即背光电流为I=0.2V/R=0.2V/7.5Ω=26.6mA。

- P31即CAM_POW_EN(摄像头的电源选择控制引脚)。当CAM_POW_EN为低，MOS截止，VCAM不从VBUS取电，可外接电源。当CAM_POW_EN为高，MOS导通，VCAM从VBUS取电，此时需要将DEMO板的VBUS和VCAM跳线帽短接。

将VBUS和VCAM短接，即选择TYPE-C电源5V供电，也可单独外加电源VCAM