T3 低功耗版本使用说明

一、保活低功耗介绍

1. 保活低功耗和 Deep Sleep 模式区别

保活低功耗模式和深度睡眠（deep sleep）模式是不一样的。保活低功耗模式还和路由云端保活，app是可以控制设备的，deep sleep 模式是断电的，只能上电或者唤醒源唤醒，此时和路由是断开连接的，app不可以控制设备。

2. 保活低功耗原理

2.1连接路由状态

如上图，保活低功耗（dtim10），设备是1s醒来6-10ms。设备每隔1s，醒来监听路由 beacon，如果有数据就接收数据处理，处理完后进入 idle 线程进入睡眠。在唤醒时间中，设备正常工作，日志正常输出。

2.2断开路由重连状态

断开路由是采用退避机制，{1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60, 60*2, 60*4, 60*8, 60*16, 60*32} 如数组，重连时间逐次增加，1s -> 2s->3s ……… 16min -> 32min, 32min循环。

2.3未配网状态

设备长时间未配网，设备会进入低功耗模式，此时会设置 rtc 唤醒源，1s循环唤醒设备。

注意：

保活低功耗模式，逻辑已经在sdk中完成闭环。应用不需要关心低功耗逻辑。

二、保活低功耗 SDK 使用说明

1. 使能保活低功耗

应用端需要使能保活低功耗，只要调用 tal_wifi_set_lps_dtim() 接口设置好wifi dtim， 再调用 tuya_wifi_ulp_init() 初始化保活低功耗就行。

建议调用位置：pre_app_init ()

注释：目前只支持 dtim10

2. 外设使用

在保活低功耗模式下，外设和cpu大部分时间是处于睡眠状态的，这时候外设和需要立即响应的调度线程都是不能正常使用的。所以在这些情况下需要使用时应该先退出保活低功耗状态，再使用。对此sdk提供了一套接口：

通过 lpmgr_register() 和 lpmgr_unregister() 接口灵活退出进入保活低功耗。

注意：lpmgr_register() 和 lpmgr_unregister() 接口需要成对出现， 不然会影响正常进入退出低功耗逻辑。

3.软件层面的计数，定时等使用

软件层面的计数和定时使用时需要注意睡眠唤醒时间。如：保活唤醒周期是1s， 计数定时时间应该为 1s 的整数倍。 小于或者非整数是不准的。

4.唤醒源设置

使用 tkl_wakeup_source_set() 设置唤醒源， 使用 tkl_set_ll_wakeup_source() 使能唤醒源。